Некоммерческое акционерное общество

«УНИВЕРСИТЕТ ТУРАН»

Экономический факультет

Высшая школа информационных технологий

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине: «Программирование Arduino»

на тему: «Управление светодиодами с помощью одной кнопки на Ардуино»

Специальность: 6B06102 – Информационные системы

Выполнил: Ведерников.Д.М, группа: ИС 252 (3)

(Ф.И.О.)

Принял: ст. преп. Кальпебаев А. Р.

(ученая степень, звание, Ф.И.О.)

______   ______________ «15» сентября 2025 г.

(оценка)                  (подпись)

Aлматы 2025

Цель работы: приобрести навыки сборки схем в программе Proteus, а также научиться разрабатывать коды для микроконтроллера Arduino по управлению светодиодами и опроса состояния кнопки.

Задание

| Номер варианта | Кол-во миганий светодиодов |  |  | Повтор | Кнопка выключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | красный | желтый | зеленый |  |  |
| 5 | 5 | 3 | 1 | сначала | всё |

Содержание

1 Ход выполнения лабораторной работы	1

1. 1 Схема светофора со светодиодами на Ардуино	1

1. 2 Схема управления огнями светофора в Tinkercad	2

1. 3 Результат работы программ	4

Заключение	5

1 Ход выполнения лабораторной работы

1. 1 Схема светофора со светодиодами на Ардуино

Так как у меня нет желтого светодиода, но есть синий, светофор в физической схеме будет особенным.

Листинг программы:

int red = 2;      // красный светодиод

int yellow = 4;   // жёлтый светодиод

int green = 6;    // зелёный светодиод

int button = 8;   // кнопка

int buttonState = 0;

// функция мигания светодиода

void flashing(int color, int amount) {

for (int i = 0; i < amount; i++) {

digitalWrite(color, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(color, LOW);

delay(500);

}

}

void setup() {

pinMode(red, OUTPUT);

pinMode(yellow, OUTPUT);

pinMode(green, OUTPUT);

pinMode(button, INPUT);

}

void loop() {

buttonState = digitalRead(button);

if (buttonState == HIGH) {

// порядок: сначала все

flashing(red, 5);     // красный мигает 5 раз

flashing(yellow, 3);  // жёлтый мигает 3 раза

flashing(green, 1);   // зелёный мигает 1 раз

} else {

// если кнопка не нажата — всё выключено

digitalWrite(red, LOW);

digitalWrite(yellow, LOW);

digitalWrite(green, LOW);

}

}

Физическая схема светофора со светодиодами на Ардуино показана на  рисунке 1.

Рисунок 1 – Физическая схема светофора со светодиодами на Ардуино

1.2 Схема управления огнями светофора в Tinkercad

Собираем схему управления огнями светофора кнопкой в Tinkercad (рисунок 2).

Рисунок 2 – Схема управления огнями светофора кнопкой в Proteus

Листинг программы управления огнями светофора кнопкой:

int red = 2;      // красный светодиод

int yellow = 4;   // жёлтый светодиод

int green = 6;    // зелёный светодиод

int button = 8;   // кнопка

int buttonState = 0;

// функция мигания светодиода

void flashing(int color, int amount) {

for (int i = 0; i < amount; i++) {

digitalWrite(color, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(color, LOW);

delay(500);

}

}

void setup() {

pinMode(red, OUTPUT);

pinMode(yellow, OUTPUT);

pinMode(green, OUTPUT);

pinMode(button, INPUT);

}

void loop() {

buttonState = digitalRead(button);

if (buttonState == HIGH) {

// порядок: сначала все

flashing(red, 5);     // красный мигает 5 раз

flashing(yellow, 3);  // жёлтый мигает 3 раза

flashing(green, 1);   // зелёный мигает 1 раз

} else {

// если кнопка не нажата — всё выключено

digitalWrite(red, LOW);

digitalWrite(yellow, LOW);

digitalWrite(green, LOW);

}

}

1. 3 Результат работы программ

Результат работы программ можно посмотреть, перейдя по следующей ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1feGkNdHhYRKlmmcVYFHuHxpNsFs_ukEd?usp=drive_link

Заключение

В ходе выполнения данной лабораторной работы были приобретены навыки сборки схем в реальности и в программе Proteus, научилась разрабатывать коды на С++ для микроконтроллера Arduino UNO по управлению светодиодами и опроса состояния кнопки в среде Arduino IDE 1.8.19, а также загружать скетч на Arduino.