Некоммерческое акционерное общество

«TURAN UNIVERSITY»

Экономический факультет

Высшая школа информационных технологий

ОТЧЕТ

по лабораторной работе 4

по дисциплине: Программирование Arduino

на тему «Моделирование датчика температуры и влажности DHT11 в Arduino»

Специальность: 6B06102 – Информационные системы

Выполнил: Ведерников.Д.М, группа ИС-252(3)

(Ф.И.О.)

Принял: сениор-лектор Кальпебаев А. Р.

(ученая степень, звание, Ф.И.О.)

_______ ________________ «____» ________________2025 г.

(оценка)                       (подпись)

Алматы 2025

Содержание

Цель	3

Схема светофора со светодиодами в Wokwi	3

Листинг программы	3

Результат работы программы	4

Вывод	5

Список использованной литературы	5

Цель

Цель: создание схемы цифрового термометра и измерителя влажности в среде Wokwi и скетча в Arduino IDE.

Задание

Собрать схему управления цифровым термометром и измерителем влажности c LCD дисплеем и двумя светодиодами.

| Номер варианта | Нормальные показания |  | Светодиод |  | Вентилятор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура | Влажность | Зелёный | Красный |  |
| 5 | 20-25 | 64-69 | + | миг | + |

Схема светофора со светодиодами в Wokwi

Схема шагового двигателями с драйвером в Wokwi показана на  рисунке 1, 2.

Рисунок 1. Схема Датчика температуры и влажности DHT22, LCD дисплея, шагового двигателя и двух светодиодов в состоянии нормы

Рисунок 2. Схема Датчика температуры и влажности DHT22, LCD дисплея, шагового двигателя и двух светодиодов в состоянии не нормы

Листинг программы

Листинг программы для LCD дисплея с потенциометром

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <DHT.h>

#define DHTPIN A0      // пин для DHT22

#define DHTTYPE DHT22  // используем датчик DHT22

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // адрес дисплея 0x27, 16 столбцов, 2 строки

int red = 10;    // пин красного светодиода

int green = 11;  // пин зелёного светодиода

byte stepPin = 9;

byte directionPin = 8;

void setup() {

lcd.begin(16, 2);

lcd.backlight();

dht.begin();

pinMode(red, OUTPUT);

pinMode(green, OUTPUT);

pinMode(stepPin, OUTPUT);

pinMode(directionPin, OUTPUT);

}

void loop() {

// Считываем показания с DHT22

float h = dht.readHumidity();

float t = dht.readTemperature();

// Если чтение не удалось – выводим сообщение об ошибке

if (isnan(t) || isnan(h)) {

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("DHT22 error   ");

delay(1000);

return;

}

// Вывод температуры и влажности на дисплей

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Temp: ");

lcd.print(t, 1);

lcd.print("C  ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Humidity: ");

lcd.print(h, 1);

lcd.print("%  ");

if (t > 25 || h > 69) {

// Перегрев – включаем вентилятор (он будет крутиться постоянно)

digitalWrite(red, LOW);

digitalWrite(green, LOW);

digitalWrite(directionPin, HIGH);

// Включаем вентилятор, крутим шаговик в цикле

for (int i = 0; i < 200; i++) {

digitalWrite(stepPin, HIGH);

delayMicroseconds(500);

digitalWrite(stepPin, LOW);

delayMicroseconds(500);

}

} else if (t >= 20 && t <= 25 && h >= 64 && h <= 69) {

// Нормальные условия – зелёный светодиод мигает

digitalWrite(red, LOW);

static bool ledState = false;  // Переменная для хранения состояния светодиода

ledState = !ledState;          // Инвертируем состояние

digitalWrite(green, ledState); // Включаем/выключаем зелёный

delay(300);                    // Задержка для мигания

} else {

// Температура и влажность ниже нормы – включаем красный

digitalWrite(green, LOW);

digitalWrite(red, HIGH);

}

// Если вентилятор включен, пусть крутится бесконечно, пока условия не нормализуются

while (t > 25 || h > 69) {

digitalWrite(stepPin, HIGH);

delayMicroseconds(500);

digitalWrite(stepPin, LOW);

delayMicroseconds(500);

// Обновляем данные с датчика, чтобы проверить, не стало ли прохладнее

h = dht.readHumidity();

t = dht.readTemperature();

// Обновляем дисплей, чтобы пользователь видел изменения

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Temp: ");

lcd.print(t, 1);

lcd.print("C  ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Humidity: ");

lcd.print(h, 1);

lcd.print("%  ");

delay(500); // Даем время на обновление датчика

}

delay(200); // Даем время на обработку данных

}

Результат работы программы

Результат работы программ можно посмотреть, перейдя по следующей ссылке: https://wokwi.com/projects/444798669516061697

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы были приобретены навыки сборки схем в программе Wokwi, научился разрабатывать коды на С++ для микроконтроллера Arduino UNO по моделированию датчика температуры и влажности DHT22 в среде Wokwi.

Список использованной литературы

- Кальпебаев А. Р. Лабораторная работа №3. Управление LCD-дисплеем в Ардуино. // Алматы, 2025.

- Подключение дисплея LCD 1602 к arduino по i2c / IIC // ARDUINOMASTER.RU: Российское Ардуино-сообщество. 2019. URL: https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/lcd-i2c-arduino-displey-ekran/  (дата обращения: 12.02.25 г.)

- Arduino для начинающих // HABR.COM: российский совместный блог об ИТ, компьютерных науках и обо всем, что связано с Интернетом. 2018. URL: https://habr.com/ru/post/352806/ (дата обращения: 12.02.25 г.)