Некоммерческое акционерное общество

«АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ

им. Гумарбека Даукеева»

Институт Информационных технологий

Кафедра «IT инжиниринг»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине: «Технологии Arduino и 3D Printing»

на тему: «Моделирование цифрового вольтметра в среде Tinkercad»

Специальность: 6B06102 – Информационные системы

Выполнил: Ведерников.Д.М., группа: ИС 252 (3)

(Ф.И.О.)

Принял: ст. преп. Кальпебаев А. Р.

(ученая степень, звание, Ф.И.О.)

______   ______________ «18» апреля 2025 г.

(оценка)                   (подпись)

Aлматы 2025

Цель работы: изучить принцип действия и особенности проектирования цифрового вольтметра в среде Tinkercad.

Задание

Смоделировать цифровой вольтметр в среде Tinkercad.

Содержание

1 Ход выполнения лабораторной работы	1

1. 1 Схема модели вольтметра в Tinkercad	1

Ответы на вопросы	4

Заключение	5

Список литературы	6

1 Ход выполнения лабораторной работы

1.1 Схема модели вольтметра в Tinkercad

Скетч программы:

#include <LiquidCrystal.h>

// LCD pins: RS, EN, D4, D5, D6, D7

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

// --- Настройки измерений ---

const int analogPin = A4;  // Вариант №5 — вход на A4

const float R1 = 100000.0; // Верхний резистор делителя (100k)

const float R2 = 10000.0;  // Нижний резистор делителя (10k)

const float Vref = 5.0;    // Опорное (можно заменить на измеренное, например 4.98)

void setup() {

Serial.begin(9600);

lcd.begin(16, 2);

// Стартовое сообщение

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("  VOLTMETER");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("  READY...");

delay(2000);

lcd.clear();

}

void loop() {

int raw = analogRead(analogPin);     // 0…1023

float v_adc = (raw * Vref) / 1024.0; // Напряжение на A4

// Коэффициент делителя = (R1 + R2) / R2

float voltage = v_adc * ((R1 + R2) / R2);

// Фильтрация дребезга/шума

if (voltage < 0.09) {

voltage = 0.0;

}

// --- Вывод в монитор ---

Serial.print("Analog=");

Serial.print(raw);

Serial.print("  Voltage=");

Serial.println(voltage, 3);

// --- Вывод на LCD ---

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Voltage=");

lcd.print(voltage, 2);

lcd.print("V   "); // очистка хвоста

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("AnalogIn=");

lcd.print(raw);

lcd.print("   "); // очистка хвоста

delay(500);

}

}Собираем схему модели вольтметра в Tinkercad (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема модели вольтметра в Tinkercad

Рисунок 3 – Отображение измеренного значения напряжения

Ответы на вопросы

1. Как работает АЦП?
АЦП (аналогово-цифровой преобразователь) измеряет напряжение и переводит его в цифровое значение (число от 0 до 1023) пропорционально уровню входного сигнала.

2. От чего зависит точность измерения цифрового вольтметра?
От точности опорного напряжения, качества резисторов делителя, разрешения АЦП (10 бит), шумов и стабильности питания.

3. Какую функцию в схеме выполняют резисторы R1 и R2?
Они образуют делитель напряжения, уменьшающий измеряемое напряжение до уровня, безопасного для входа Arduino (не выше 5 В).

4. С какого значения напряжения начинается измерение?
Около 0.1 В (ниже считаем шумом и принимаем как 0).

5. Какой тип LCD применяется в данной программе?
Стандартный символьный LCD 16×2 на контроллере HD44780 с параллельным интерфейсом (4-битный режим).

Заключение

В ходе выполнения данной лабораторной работы были изучены принцип действия, особенности проектирования цифрового вольтметра в среде Tinkercad и работу АЦП, а также полученные знания применены на практике.

Список литературы

1  Кальпебаев А. Р. Лабораторная работа №5. Моделирование цифрового вольтметра в среде Tinkercad // Алматы, 2022. URL: https://portal.aues.kz/mod/assign/view.php?id=320298 (дата обращения: 15.04.23 г.)

2  Простой вольтметр на Arduino Uno // MICROKONTROLLER.RU: мир микроконтроллеров. 2020. URL: https://microkontroller.ru/arduino-projects/prostoj-voltmetr-na-arduino-uno/ (дата обращения: 15.04.23 г.)

3  Аналого-цифровое преобразование // ELECTROMICRO.RU: Комплексная разработка электроники и интернет-сервисов под ключ. 2019. URL: https://electromicro.ru/resources/wiki/arduino-lessons/arduino-lessons-adc/ (дата обращения: 15.04.23 г.)

4 Иго Т. Arduino, датчики и сети для связи устройств, СПб.: БХВ-Петербург, 2016 (дата обращения: 15.04.23 г.)

5 Петин В.А. Arduino и Raspberry Pi в проектах Internet of Things, СПб.: БХВ-Петербург, 2016 (дата обращения: 15.04.23 г.)