Некоммерческое акционерное общество

«TURAN UNIVERSITY»

Экономический факультет

Высшая школа информационных технологий

ОТЧЕТ

по лабораторной работе 6

по дисциплине: Программирование Arduino

по дисциплине: «Технологии Arduino и 3D Printing»

на тему: «Моделирование Bluetooth модуля в среде Proteus»

Специальность: 6B06102 – Информационные системы

Выполнил: Ведерников.Дмитрий, группа: ИС 252 (3)

(Ф.И.О.)

Принял: ст. преп. Кальпебаев А. Р.

(ученая степень, звание, Ф.И.О.)

______   ______________ «29» ноября 2025 г.

(оценка)                    (подпись)

Aлматы 2023

Цель работы: создание схемы с использованием платы Arduino UNO в среде Proteus и программы управления Bluetooth модулем в программной среде Arduino IDE.

Задание

Создать схему с использованием платы Arduino UNO в среде Proteus и программы управления Bluetooth модулем в программной среде Arduino IDE.

Содержание

1 Ход выполнения лабораторной работы	1

1. 1 Схема управления светодиодом по каналу Bluetooth в Proteus	1

1.2 Скетч программы	1

1.3 Разработка приложения в MIT App Inventor 2	2

1.4 Тестирование программы при помощи мобильного устройства	5

Ответы на вопросы	6

Заключение	7

Список литературы	8

1 Ход выполнения лабораторной работы

1. 1 Схема управления светодиодом по каналу Bluetooth в Proteus

Собираем схему управления светодиодом по каналу Bluetooth в Proteus (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема управления светодиодом по каналу Bluetooth в Proteus

1.2 Скетч программы

Скетч программы:

String voice;

void setup() {

pinMode(13, OUTPUT); // Вывод 13 - выход

Serial.begin(9600); // Установка скорости обмена данными

}

void loop() {

while (Serial.available()) //пока есть принятые данные

{

delay(10);

char c = Serial.read();// принятие данных и сохранение в переменной

voice += c;

}

if (voice.length() > 0)

{

Serial.println(voice); //получен сигнал

if(voice == "on")

{

digitalWrite(13, HIGH); // включить светодиод

}

if(voice == "off")

{

digitalWrite(13, LOW); // выключить светодиод

}

voice="";

}

}

1.3 Разработка приложения в MIT App Inventor 2

Переходим на сайт MIT App Invertor 2, который позволяет создавать Android-приложения, по следующей ссылке: http://ai2.appinventor.mit.edu/.

Нажимаем кнопку “Start new project” в левой верхней части сайта и вводим название проекта (рисунок 2).

Рисунок 2 – Создание проекта

На сайте есть две главные вкладки: Designer и Blocks. Во вкладке “Designer” мы проектируем внешний интерфейс приложения (рисунок 3).

Рисунок 3 – Проектирование внешнего интерфейса приложения

Во вкладке “Blocks” мы программируем приложение при помощи визуально-блочной событийно-ориентированной среды программирования (рисунок 4).

Рисунок 4 – Программирование приложения

После этого мы нажимаем “Build” и выбираем в этом списке Android App (.apk)(рисунок 5).

Рисунок 5 – Скачивание файла приложения

Далее необходимо установить данное приложение на мобильное устройство, либо предварительно скачав MIT Ai 2 Companion и просканировав QR-код или введя 6-значный код, либо перекинув установочный файл с помощью ПК. После установки приложения нажимаем “Select connection” и выбираем Bluetooth нашего ПК из списка доступных устройств (рисунок 6).

Рисунок 6 – Bluetooth Controlled LED

Ответы на вопросы

1. Как работает АЦП?

Принцип работы АЦП состоит в измерении уровня входного сигнала и выдаче результата в цифровой форме. В результате работы АЦП непрерывный аналоговый сигнал превращается в импульсный, с одновременным измерением амплитуды каждого импульса.

2. Какое максимальное расстояние включения светодиода?

Максимальное расстояние включения светодиода: обычно 5–10 м для стандартного Bluetooth-модуля (в пределах связи смартфона с модулем).

3. Какую функцию в схеме выполняет резистор R1?

Резистор R1 ограничивает ток через светодиод, защищая его от перегрузки.

4. Влияют ли внешние препятствия и угол направления смартфона на срабатывание светодиода?

Да. Препятствия (стены, мебель) и направление смартфона могут ухудшать качество сигнала и влиять на срабатывание.

5. Какой протокол передачи применяется между модулем Bluetooth и платой Ардуино?

Протокол передачи: UART (последовательный интерфейс).

Заключение

В ходе выполнения данной лабораторной работы был изучен принцип работы Bluetooth-модуля, создана схема с использованием платы Arduino UNO в среде Proteus и протестирована с помощью программы управления Bluetooth модулем на мобильном устройстве.

Список литературы

1  Кальпебаев А. Р. Лабораторная работа №6. Моделирование Bluetooth модуля в среде Proteus // Алматы, 2022. URL: https://portal.aues.kz/mod/assign/view.php?id=320300 (дата обращения: 15.04.23 г.)

2  Беспроводное программирование платы Arduino Uno по Bluetooth // MICROKONTROLLER.RU: мир микроконтроллеров. 2021. URL: https://microkontroller.ru/arduino-projects/besprovodnoe-programmirovanie-platy-arduino-uno-po-bluetooth/ (дата обращения: 15.04.23 г.)

3  Proteus Simulation of Bluetooth Module and Arduino | App Development on MIT App Inventor // ENGINEERING ONLINE: tutorials related to circuit designing, programming, simulation and networking. 2019. URL: https://www.youtube.com/watch?v=eGXo5K19iqs (дата обращения: 15.04.23 г.)

4  Bluetooth модуль HC-05 // 3D-DIY.RU: магазин комплектующих для 3D принтеров, ЧПУ и Arduino. 2022. URL: https://3d-diy.ru/wiki/arduino-moduli/bluetooth-modul-hc-05/#Techno (дата обращения: 15.04.23 г.)

5  Bluetooth модуль HC-05 // RADIOMART.KZ: Робототехника и радиодетали. 2022. URL: https://radiomart.kz/modul-peredachi-dannykh/702-bluetooth-modul-hc-05-9032890000.html (дата обращения: 15.04.23 г.)