Некоммерческое акционерное общество

«TURAN UNIVERSITY»

Экономический факультет

Высшая школа информационных технологий

ОТЧЕТ

по лабораторной работе 7

по дисциплине: Программирование Arduino

по дисциплине: «Технологии Arduino и 3D Printing»

на тему: «Моделирование PIR сенсора в среде Tinkercad»

Специальность: 6B06102 – Информационные системы

Выполнил: Ведерников.Дмитрий, группа: ИС 252 (3)

(Ф.И.О.)

Принял: ст. преп. Кальпебаев А. Р.

(ученая степень, звание, Ф.И.О.)

______   ______________ «29» ноября 2025 г.

(оценка)                    (подпись)

Aлматы 2025

Цель работы: создание схемы с использованием платы Arduino UNO в среде Tinkercad и программы управления PIR сенсором в среде Arduino IDE.

Задание

Собрать схему детектора движения с помощью PIR-сенсора и создать программу для управления светодиодом согласно принципу «Есть движение – загорается светодиод».

Содержание

1 Ход выполнения лабораторной работы	1

1. 1 Схема детектора движения с помощью PIR-сенсора в Tinkercad	1

1.2 Скетч программы	1

Ответы на вопросы	2

Заключение	4

Список литературы	5

1 Ход выполнения лабораторной работы

1.1 Схема детектора движения с помощью PIR-сенсора в Tinkercad

Собираем схему детектора движения с помощью PIR-сенсора в Tinkercad (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема детектора движения с помощью PIR-сенсора в Tinkercad

1.2 Скетч программы

Скетч программы:

int pir_pin = 2;      // PIR сенсор на пине 2

int green_led = 3;    // зелёный LED на пине 3

int buzzer_pin = 4;   // пьезо-элемент на пине 4

unsigned long previousMillis = 0;

const long interval = 500;  // интервал мигания (500 мс)

int ledState = LOW;

void setup()

{

pinMode(pir_pin, INPUT);

pinMode(green_led, OUTPUT);

pinMode(buzzer_pin, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

digitalWrite(green_led, LOW);

digitalWrite(buzzer_pin, LOW);

Serial.println("PIR Sensor ready!");

}

void loop()

{

unsigned long currentMillis = millis();

if(digitalRead(pir_pin) == HIGH)  // Движение обнаружено

{

digitalWrite(green_led, LOW);      // Зелёный LED ВЫКЛЮЧЕН

tone(buzzer_pin, 1000);            // ВКЛЮЧАЕМ сигнализацию (пьезо) на частоте 1000 Гц

Serial.println("ALARM! Motion detected! Buzzer ON");

}

else  // Движения НЕТ

{

noTone(buzzer_pin);                // Сигнализация ВЫКЛЮЧЕНА

// Зелёный LED МИГАЕТ (режим ожидания)

if (currentMillis - previousMillis >= interval) {

previousMillis = currentMillis;

ledState = !ledState;  // меняем состояние

digitalWrite(green_led, ledState);

if(ledState == HIGH) {

Serial.println("Standby mode - Green LED blinking");

}

}

}

}

Ответы на вопросы

1. Как работает PIR – сенсор?

Принцип работы датчика движения следующий. Предположим, что датчик установлен в пустой комнате. Каждый чувствительный элемент получает постоянную дозу излучения, а значит и напряжение на них имеет постоянное значение.

Рисунок 2 – Постоянное значение напряжения

Как только в комнату заходит человек, он попадает сначала в зону обзора первого элемента, что приводит к появлению положительного электрического импульса на нем.

Рисунок 3 – Появление положительного электрического импульса на первом элементе

Человек движется, и его тепловое излучение через линзы попадает уже на второй PIR-элемент, который генерирует отрицательный импульс. Электронная схема датчика движения регистрирует эти разнонаправленные импульсы и делает выводы о том, что в поле зрения датчика попал человек. На выходе датчика генерируется положительный импульс.

Рисунок 4 – Генерация положительного импульса на выходе датчика

2. Для чего необходим данный вид сенсора?

PIR сенсор необходим для автоматического обнаружения присутствия человека в помещении по тепловому (инфракрасному) излучению. Используется в системах охранной сигнализации, автоматического освещения, "умного дома".

3. Какую функцию в схеме выполняет R1?

R1 (резистор 220-330 Ом) выполняет функцию токоограничивающего резистора для защиты светодиода от перегрузки и выгорания, ограничивая ток до безопасного значения (~20 мА).

4. Для чего необходим Virtual Terminal?

Virtual Terminal необходим для отображения отладочных сообщений из программы через Serial Monitor (Serial.println), чтобы видеть состояние датчика и работу программы в реальном времени.

Заключение

В ходе выполнения данной лабораторной работы была создана схема с использованием платы Arduino UNO в среде Tinkercad и программы управления PIR сенсором в среде Arduino IDE, а также поняли, что датчики движения окружают нас повсюду и что они очень просты в использовании и могут быть легко интегрированы в любой проект на Arduino.

Список литературы

1  Кальпебаев А. Р. Лабораторная работа №7. Моделирование PIR сенсора в среде Tinkercad // Алматы, 2023. URL: https://portal.aues.kz/mod/assign/view.php?id=320302 (дата обращения: 15.04.23 г.)

2  Детектор движения с использованием Arduino и PIR датчика // MICROKONTROLLER.RU: мир микроконтроллеров. 2020. URL: https://microkontroller.ru/arduino-projects/detektor-dvizheniya-s-ispolzovaniem-arduino-i-pir-datchika/ (дата обращения: 15.04.23 г.)

3  Олег Евсегнеев. Инфракрасный датчик движения, ПИР // ROBOTCLASS.RU: класс робототехники. 2016. URL: https://robotclass.ru/tutorials/arduino-ir-motion-sensor/ (дата обращения: 15.04.23 г.)

4 Датчик движения ардуино // ARDUINOMASTER.RU: Российское Ардуино-сообщество. 2019. URL: https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-datchik-dvizheniya/ (дата обращения: 15.04.23 г.)

5  Tinkercad VSM. Виртуальный терминал // RADIOPROG.RU: Робототехника и радиодетали. 2015. URL: https://radioprog.ru/post/10 (дата обращения: 15.04.23 г.)