Некоммерческое акционерное общество

«TURAN UNIVERSITY»

Экономический факультет

Высшая школа информационных технологий

Расчетно-графическая работа №1

по дисциплине: «Программирование Ардуино»

на тему: «Выполнение логических условий на базе микроконтроллера»

Специальность: 6B06102 – Информационные системы

Выполнил: Ведерников.Д.М, группа: ИС 252(3)

(Ф.И.О.)

Принял: ст. преп. Кальпебаев А. Р.

(ученая степень, звание, Ф.И.О.)

______   ______________ «14» октября 2025 г.

(оценка)                   (подпись)

Aлматы 2025

Задание

Необходимо реализовать схему на Arduino – четыре кнопки, светодиод и пьезо-извещатель. Алгоритм работы – изначально при запуске скетча, должен загореться светодиод. Неправильное нажатие кнопок никак не влияет на истинность условия, требуется нажать определённую комбинацию кнопок, чтобы светодиод отключился и запищал пьезо-извещатель.

| № п/п | Кнопка 1 | Кнопка 2 | Кнопка 3 | Кнопка 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | + | + | - | - |

Содержание

1 Ход выполнения лабораторной работы	1

1. 1 Схема в среде TinkerCad	1

1. 2 Результат работы программы	3

Заключение	4

Список литературы	5

1 Ход выполнения лабораторной работы

1. 1 Схема в среде TinkerCad

Требуется реализовать схему на Arduino, в которой участвуют четыре кнопки, один светодиод и пьезо-извещатель. По условию программы, оповещение (звук и погасший светодиод) должно происходить только при нажатии двух конкретных кнопок — 3 и 4, при этом кнопки 1 и 2 не должны быть нажаты. Таким образом, в программе используется логическая операция И (AND) между кнопками 3 и 4, а также отрицание (НЕ) для кнопок 1 и 2.

Скетч программы:

int button1 = 2;

int button2 = 3;

int button3 = 4;

int button4 = 5;

int led = 13;

int buzzer = 8;

void setup() {

pinMode(button1, INPUT_PULLUP);

pinMode(button2, INPUT_PULLUP);

pinMode(button3, INPUT_PULLUP);

pinMode(button4, INPUT_PULLUP);

pinMode(led, OUTPUT);

pinMode(buzzer, OUTPUT);

digitalWrite(led, HIGH);

noTone(buzzer);

}

void loop() {

bool b1 = !digitalRead(button1);

bool b2 = !digitalRead(button2);

bool b3 = !digitalRead(button3);

bool b4 = !digitalRead(button4);

if (b3 && b4 && !b1 && !b2) {

digitalWrite(led, LOW);

tone(buzzer, 1000);

delay(500);

noTone(buzzer);

} else {

digitalWrite(led, HIGH);

noTone(buzzer);

}

}

Собираем схему в среде TinkerCad (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема и скетч в TinkerCad

Заключение

В ходе выполнения данной расчетно-графической работы были приобретены навыки выполнения логических условий на базе микроконтроллера, освоена среда построения схем – TinkerCad, а также выполнены поставленные задачи и цель.

Список литературы

1  Кальпебаев А. Р. Расчетно-графическая работа №1. Выполнение логических условий на базе микроконтроллера // Алматы, 2022. URL: https://portal.aues.kz/mod/assign/view.php?id=320296 (дата обращения: 15.04.23 г.)

2  Пищалка – пьезодинамик Ардуино // ARDUINOMASTER.RU: Российское Ардуино-сообщество. 2019. URL: https://arduinomaster.ru/uroki-arduino/pishhalka-pezodinamik-arduino/ (дата обращения: 15.04.23 г.)