Некоммерческое акционерное общество

«АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ

им. Гумарбека Даукеева»

Институт Информационных технологий

Кафедра «IT инжиниринг»

ОТЧЁТ

по расчётно-графической работе №2

по дисциплине: «Технологии Arduino и 3D Printing»

на тему: «Создание пантографа на плате Arduino UNO»

Специальность: 6B06102 – Информационные системы

Выполнил: Ведерников Дмитрий ИС 252 (3)

(Ф.И.О.)

Принял: ст. преп. Кальпебаев А. Р.

(ученая степень, звание, Ф.И.О.)

______   ______________ «25» ноября 2025 г.

(оценка)                 (подпись)

Aлматы 2025

Задание

Задание 1. В этом эксперименте необходимо осуществить вращение сервопривода на угол, задаваемый потенциометром.

Необходимо реализовать систему на Arduino, показанную на рисунке 1.

Рисунок 1 – Принципиальная схема

Задание 2. Измените программу так, чтобы по мере поворота ручки потенциометра, сервопривод последовательно занимал 8 положений: 45, 135, 87, 0, 65, 90, 180, 150°.

Содержание

1 Ход выполнения расчетно-графической работы	1

1.1 Схема в среде TinkerCad	1

1.2 Задание №1	1

1.3 Задание №2	2

1.4 Результат работы программ	2

Заключение	3

Список литературы	4

1 Ход выполнения расчетно-графической работы

1.1 Схема в среде TinkerCad

Собираем схему в среде TinkerCad (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Схема в TinkerCad

1.2 Задание №1

Скетч программы:

#include <Servo.h>     // Подключаем библиотеку для управления сервоприводом

Servo my_servo;        // Создаем объект сервопривода

void setup()

{

my_servo.attach(8);  // Подключаем сервопривод к цифровому выходу 9

}

void loop()

{

int valpot = analogRead(A0);                // Считываем значение потенциометра

int angleServo = map(valpot, 0, 1023, 0, 180); // Преобразуем в угол 0–180 градусов

my_servo.write(angleServo);   // Поворачиваем сервопривод

delay(15);                    // Задержка для плавного поворота

}

1.3 Задание №2

Рисунок 1.2 – Схема в TinkerCad

Скетч программы:

#include <Servo.h>

Servo my_servo;

const int buttonPin = 2;

const int greenLED = 7;

const int redLED = 4;

void setup() {

my_servo.attach(8);

pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);

pinMode(greenLED, OUTPUT);

pinMode(redLED, OUTPUT);

// === СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ (вариант 5) ===

my_servo.write(45);          // серво = 45°

digitalWrite(greenLED, HIGH); // зелёный включен

digitalWrite(redLED, LOW);    // красный выключен

}

void loop() {

bool pressed = (digitalRead(buttonPin) == LOW); // Нажата = LOW

if (pressed) {

// === При нажатии на кнопку ===

my_servo.write(0);          // серво возвращается на 0°

digitalWrite(greenLED, LOW); // зелёный гаснет

digitalWrite(redLED, HIGH);  // красный включается

} else {

// === Когда кнопку отпустили — снова вариант 5 ===

my_servo.write(45);          // серво = 45°

digitalWrite(greenLED, HIGH); // зелёный включен

digitalWrite(redLED, LOW);    // красный выключен

}

delay(15);

}

Заключение

В ходе выполнения данной расчетно-графической работы были приобретены навыки создания пантографа на плате Arduino UNO, а также выполнены поставленные задачи и цель.

Список литературы

1  Кальпебаев А. Р. Расчетно-графическая работа №2. Создание пантографа на плате Arduino UNO // Алматы, 2023. URL: https://portal.aues.kz/mod/assign/view.php?id=320304 (дата обращения: 15.04.23 г.)

2  Сервопривод. Крутим потенциометр, меняем положение // ARDUINO-KIT.RU: Уроки и проекты на Arduino. 2018. URL: https://arduino-kit.ru/blogs/blog/proekt-17-servoprivod-krutim-potentsiometr-menyaem-polozhenie (дата обращения: 15.04.23 г.)

3  Пантограф // WIKI.AMPERKA.RU: Интернет-магазин электронных компонентов и робототехники. 2022. URL: http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino:пантограф (дата обращения: 15.04.23 г.)

4  Ардуино: Управление сервоприводом с помощью потенциометра // WWW.RADIOMEXANIK.SPB.RU: Блоги радиолюбителей. 2017. URL: http://www.radiomexanik.spb.ru/blogi/entry/arduino-upravlenie-servoprivodom-s-pomoshchyu-potentsiometra.html (дата обращения: 15.04.23 г.)

5  Функция MAP // DOC.ARDUINO.UA: Ардуино в Украине. 2022. URL: https://doc.arduino.ua/ru/prog/Map (дата обращения: 15.04.23 г.)