Некоммерческое акционерное общество

«АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ

им. Гумарбека Даукеева»

Институт Информационных технологий

Кафедра «IT инжиниринг»

ОТЧЁТ

по расчётно-графической работе №3

по дисциплине: «Технологии Arduino и 3D Printing»

на тему: «Подключение RGB-светодиода к плате Arduino и программирование долгого нажатия на кнопку (удержание)»

Специальность: 6B06102 – Информационные системы

Выполнил: Ведерников_Дмитрий ИС252 (3)

(Ф.И.О.)

Принял: ст. преп. Кальпебаев А. Р.

(ученая степень, звание, Ф.И.О.)

______   ______________ «18» апреля 2025 г.

(оценка)                    (подпись)

Aлматы 2025

Задание

Необходимо реализовать долгое нажатие на кнопку и разные сценарии в зависимости от времени нажатия.

Содержание

1 Ход выполнения расчетно-графической работы	1

1.1 Схема в среде TinkerCad	1

1.2 Физическая схема	1

1.3 Скетч программы	2

1.4 Результат работы программы	6

Заключение	7

Список литературы	8

1 Ход выполнения расчетно-графической работы

1.1 Схема в среде TinkerCad

Собираем схему в среде TinkerCad (рисунок 1).

1.3 Скетч программы

Скетч программы:

#define BUTTON_PIN 2

int RLED = 9;

int GLED = 10;

int BLED = 11;

int bounceTime = 10;

int holdTime = 500;

int doubleTime = 500;

int holdTimeSum = 0;

int i = 0;

boolean lastReading = false;

boolean buttonSingle = false;

boolean buttonMulti = false;

boolean buttonHold = false;

long onTime = 0;

long lastSwitchTime = 0;

// Переменные для режима гирлянды

boolean garlandMode = false;

unsigned long lastGarlandChange = 0;

int garlandDelay = 500; // задержка между изменениями цвета (мс)

void setup(){

Serial.begin(9600);

pinMode(RLED, OUTPUT);

pinMode(GLED, OUTPUT);

pinMode(BLED, OUTPUT);

pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);

}

void loop(){

boolean reading = digitalRead(BUTTON_PIN);

if (reading && !lastReading){

onTime = millis();

}

if (reading && lastReading){

if ((millis() - onTime) > holdTime){

holdTimeSum = (millis() - onTime);

buttonHold = true;

}

}

if (!reading && lastReading){

if (((millis() - onTime) > bounceTime) && !buttonHold){

if ((millis() - lastSwitchTime) >= doubleTime){

lastSwitchTime = millis();

buttonSingle = true;

i=1;

} else {

i++;

lastSwitchTime = millis();

buttonSingle = false;

buttonMulti = true;

}

}

if (buttonHold){

isButtonHold(holdTimeSum);

}

}

lastReading = reading;

if (buttonSingle && (millis() - lastSwitchTime) > doubleTime){

isButtonSingle();

}

if (buttonMulti && (millis() - lastSwitchTime) > doubleTime){

isButtonMulti(i);

}

// Обработка режима гирлянды

if (garlandMode){

if (millis() - lastGarlandChange >= garlandDelay){

lastGarlandChange = millis();

rgbRand(); // меняем цвет

}

}

}

// Одно нажатие - фиолетовый цвет

void isButtonSingle(){

buttonMulti = false;

buttonSingle = false;

garlandMode = false; // выключаем режим гирлянды

rgbPurple(); // фиолетовый

}

// Двойное нажатие - режим гирлянды

void isButtonMulti(int count){

buttonSingle = false;

buttonMulti = false;

garlandMode = true; // включаем режим гирлянды

lastGarlandChange = millis();

Serial.println("GARLAND MODE ON");

}

// Долгое нажатие - Off

void isButtonHold(int count){

buttonHold = false;

buttonMulti = false;

garlandMode = false; // выключаем режим гирлянды

rgbOff(); // выключить

}

// Фиолетовый цвет (фиолетовый = красный + синий)

void rgbPurple(){

Serial.println("PURPLE");

analogWrite(RLED, 127);  // красный

analogWrite(GLED, 0);    // зеленый выключен

analogWrite(BLED, 127);  // синий

}

// Случайный цвет

void rgbRand(){

analogWrite(RLED, random(128));

analogWrite(GLED, random(128));

analogWrite(BLED, random(128));

}

// Выключить светодиод

void rgbOff(){

Serial.println("OFF");

analogWrite(RLED, 0);

analogWrite(GLED, 0);

analogWrite(BLED, 0);

}

Заключение

В ходе выполнения данной расчетно-графической работы были приобретены навыки работы по подключению RGB-светодиода к плате ARDUINO UNO и длительного нажатия на кнопку, а также разработан соответствующий код для микроконтроллера платы Arduino Uno.

Список литературы

1  Кальпебаев А. Р. Расчетно-графическая работа №3. Подключение RGB-светодиода к плате Arduino и программирование долгого нажатия на кнопку (удержание) // Алматы, 2023. URL: https://portal.aues.kz/mod/assign/view.php?id=253883 (дата обращения: 15.04.23 г.)

2  Долгое нажатие на кнопку // ARCADEPUB.RU: Справочник языка Ардуино. 2020. URL: https://arcadepub.ru/2020/04/02/долгое-нажатие/ (дата обращения: 15.04.23 г.)

3  Короткое и длительное нажатие кнопки в среде Arduino // ANDREYANDREICH.RU: Авторский блог об электронике. 2021. URL: http://andreyandreich.ru/pressing-a-button/ (дата обращения: 15.04.23 г.)

4  Arduino delay millis и micros для организации задержки в скетче // ARDUINOMASTER.RU: Российское Ардуино-сообщество. 2019. URL: https://arduinomaster.ru/program/arduino-delay-millis/ (дата обращения: 15.04.23 г.)

5  Панков Алексей. Характеристика RGB-светодиода // SVETILOV.RU: Журнал об освещении и светотехнике. 2020. URL: https://svetilov.ru/svetovye-pribory/svetodiody/harakteristika-rgb (дата обращения: 15.04.23 г.)