Некоммерческое акционерное общество

«УНИВЕРСИТЕТ ТУРАН»

Экономический факультет

Высшая школа информационных технологий

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине: «Программирование Arduino»

на тему: «Управление светодиодами с помощью одной кнопки на Ардуино»

Специальность: 6B06102 – Информационные системы

Выполнил: Аубакирова Ш.Е группа: ИС 252(3)

(Ф.И.О.)

Принял: ст. преп. Кальпебаев А. Р.

(ученая степень, звание, Ф.И.О.)

______   ______________ «15» сентября 2025 г.

(оценка)                  (подпись)

Алматы 2025

Цель работы: приобрести навыки сборки схем в программе Proteus, а также научиться разрабатывать коды для микроконтроллера Arduino по управлению светодиодами и опроса состояния кнопки.

Задание

| Номер варианта | Кол-во миганий светодиода |  |  | Повтор | Кнопка выключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | красный | жёлтый | зелёный |  |  |
| 2 | 3 | 2 | 1 | обратно | зелёный |

Содержание

| 1 | Ход выполнения лабораторной работы…………………………………. |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | Схема светофора со светодиодами на Ардуино…………………… | 1 |
|  | 1.2 | Схема управления огнями светофора в Tinkercad…………………. | 3 |
|  | 1.3 | Результат работы программ………………………………………... | 5 |
| Заключение…………………………………………………………………… |  |  | 6 |

1. Ход выполнения лабораторной работы

1.1 Схема светофора со светодиодами на Ардуино

Так как у меня нет желтого светодиода, но есть синий, светофор в физической схеме будет особенным.

Листинг программы:

int red = 10;

int yellow = 9;

int green = 8;

int button = 13;

int buttonState = 0;

void flashing(int color, int amount) {

for (int i = 0; i < amount; i++) {

digitalWrite(color, HIGH);

delay(200);

digitalWrite(color, LOW);

delay(200);

}

}

void setup() {

pinMode(red, OUTPUT);

pinMode(yellow, OUTPUT);

pinMode(green, OUTPUT);

pinMode(button, INPUT);

}

void loop() {

buttonState = digitalRead(button);

if (buttonState == HIGH) {

flashing(green, 1);

flashing(yellow, 3);

flashing(red, 5);

} else {

digitalWrite(red, HIGH);

digitalWrite(yellow, HIGH);

digitalWrite(green, LOW);

}

}

Физическая схема светофора со светодиодами на Ардуино показана на  рисунке 1.

Рисунок 1 – Физическая схема светофора со светодиодами на Ардуино

1.2. Схема управления огнями светофора в Tinkercad

Схема управления огнями светофора кнопкой в Tinkercad указана на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема управления огнями светофора кнопкой в Tinkercad

Листинг программы управления огнями светофора кнопкой:

int red = 10;

int yellow = 9;

int green = 8;

int button = 13;

int buttonState = 0;

void flashing(int color, int amount) {

for (int i = 0; i < amount; i++) {

digitalWrite(color, HIGH);

delay(200);

digitalWrite(color, LOW);

delay(200);

}

}

void setup() {

pinMode(red, OUTPUT);

pinMode(yellow, OUTPUT);

pinMode(green, OUTPUT);

pinMode(button, INPUT);

}

void loop() {

buttonState = digitalRead(button);

if (buttonState == HIGH) {

flashing(green, 1);

flashing(yellow, 3);

flashing(red, 5);

} else {

digitalWrite(red, HIGH);

digitalWrite(yellow, HIGH);

digitalWrite(green, LOW);

}

}

1.3. Результат работы программ.

Результат работы программ можно посмотреть, перейдя по следующей ссылке:

Заключение.

В ходе выполнения данной лабораторной работы были приобретены навыки сборки схем в реальности и в программе Tinkercad, научилась разрабатывать коды на С++ для микроконтроллера Arduino UNO по управлению светодиодами и опроса состояния кнопки в среде Arduino IDE 1.8.19, а также загружать скетч на Arduino.